# RELATÓRIO TÉCNICO DE FUNCIONAMENTO E DESCRIÇÃO DO COMANDO ELÉTRICO

## PRENSA HIDRÁULICA 30 TONELADAS

## 1. OBJETIVO

O presente relatório tem como objetivo descrever o funcionamento do comando elétrico, os componentes utilizados e os critérios técnicos aplicados na montagem do painel elétrico da prensa hidráulica de 30 toneladas, conforme projeto elétrico fornecido.

O sistema contempla circuito de potência, circuito de comando, acionamento da bomba hidráulica, controle dos movimentos do pistão, dispositivos de segurança e interligações elétricas necessárias para o funcionamento adequado do equipamento.

# 2. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA ELÉTRICO

O painel elétrico da prensa hidráulica é alimentado em 220 VCA – 60 Hz, sendo responsável pelo acionamento do motor elétrico da bomba hidráulica e controle dos comandos de operação da máquina.

O circuito de potência é composto por dispositivo de proteção do motor, contator de acionamento e alimentação do motor da bomba hidráulica, com potência de 3 CV e corrente aproximada de 13,8 A, conforme indicado no projeto.

O circuito de comando opera em 24 VCC, utilizando tensão reduzida para acionamento dos dispositivos de controle, proporcionando maior segurança ao operador e melhor confiabilidade no sistema de comando.

O painel possui dispositivos para acionamento das válvulas solenoides, controle do movimento do pistão, monitoramento de pressão hidráulica através de pressostato, controle de posição através de fim de curso e dispositivos de parada de emergência.

# 3. FUNCIONAMENTO DO COMANDO DA PRENSA HIDRÁULICA

O funcionamento inicia através do acionamento do comando elétrico, permitindo a energização do circuito de controle e acionamento da bomba hidráulica.

Com a bomba em funcionamento, ocorre a geração de pressão hidráulica necessária para movimentação do cilindro.

## Descida do pistão

O movimento de descida do pistão é realizado através de comando bimanual, onde o operador deve acionar simultaneamente dois comandos de pulso para liberar o avanço do cilindro hidráulico.

Esse sistema tem como finalidade manter as mãos do operador afastadas da área de prensagem durante o movimento de risco, garantindo maior segurança operacional conforme os princípios da NR-12.

## Subida/retorno do pistão

O movimento de subida ou retorno do pistão é realizado através de comando específico, acionando a válvula solenoide responsável pelo retorno do cilindro hidráulico à posição inicial.

O sistema possui controle através de pressostato para monitoramento da pressão hidráulica e chave fim de curso para controle da posição do pistão, evitando deslocamentos fora dos limites estabelecidos.

Também possui temporização no circuito de comando para controle do ciclo de funcionamento da prensa.

# 4. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E ATENDIMENTO À NR-12

A montagem do comando elétrico considera os requisitos aplicáveis da NR-12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos, visando garantir segurança durante operação, manutenção e intervenção no equipamento.

Foram considerados no sistema:

- Comando bimanual para descida do pistão;

- Botão de emergência com retenção;

- Circuito de comando em 24 VCC;

- Proteção elétrica do motor;

- Controle de acionamentos involuntários;

- Organização e identificação dos componentes do painel;

- Dispositivos de controle e segurança do processo.

A operação da máquina deverá permanecer com todos os dispositivos de segurança instalados e em perfeito funcionamento.

# 5. INSTALAÇÃO ELÉTRICA – NR-10 E NBR 5410

A montagem do painel elétrico e instalação dos componentes na máquina serão executadas seguindo os requisitos da:

NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

e

ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

Serão respeitados critérios de:

- Dimensionamento dos condutores;

- Proteção dos circuitos elétricos;

- Organização interna do painel;

- Separação entre potência e comando;

- Identificação dos cabos;

- Segurança durante manutenção e operação.

Todas as partes metálicas da prensa, estrutura mecânica, carcaça dos motores, painel elétrico e demais partes condutoras acessíveis serão interligadas ao condutor de proteção PE (terra), garantindo equipotencialização e proteção contra contatos indiretos.

O aterramento da edificação, incluindo malha de terra geral, infraestrutura elétrica predial e sistema de aterramento existente no local de instalação, não faz parte da responsabilidade do técnico em eletrotécnica responsável pela montagem do painel e instalação da máquina.

A responsabilidade deste serviço está limitada à montagem do painel elétrico, instalação dos componentes, interligações elétricas da prensa e adequação do equipamento conforme projeto fornecido, seguindo rigorosamente as normas NR-12, NR-10 e NBR 5410.

# 6. LISTA DE MATERIAIS DO PAINEL ELÉTRICO

Conforme projeto elétrico da prensa hidráulica, foram considerados os seguintes materiais:

| Item | Material | Quantidade |
| --- | --- | --- |
|  | Disjuntor motor 3 polos termomagnético 13-18A curva C | 01 |
|  | Contator de potência 3 polos 24V CC 20A | 01 |
|  | Botoeira de pulso NA | 04 |
|  | Botoeira de pulso NF | 01 |
|  | Botoeira de emergência com retenção | 01 |
|  | Chave fim de curso | 01 |
|  | Chave geral | 01 |
|  | Válvula solenoide NC | 02 |
|  | Bornes tipo SAK 2.5mm | 13 |
|  | Bornes tipo SAK terra 2.5mm | 02 |
|  | Trilho DIN 32 mm | 02 |
|  | Sinaleiro voltímetro Barramento de terra trilho din 32mm 6 vias | 01 1 |

# 7. CONCLUSÃO

O comando elétrico desenvolvido para a prensa hidráulica de 30 toneladas foi projetado para realizar o controle seguro do acionamento da bomba hidráulica, movimentação do pistão, controle de pressão e retorno do cilindro.

A montagem deverá seguir fielmente o projeto elétrico fornecido, mantendo os requisitos de segurança, confiabilidade e funcionamento adequado do equipamento.

A instalação deverá permanecer em conformidade com as normas aplicáveis:

- NR-12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos;

- NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

- ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

Garantindo assim uma instalação elétrica segura, organizada e adequada ao funcionamento industrial da prensa hidráulica.